NÁVOD NA SPRÁVNE POUŽÍVANIE
drevených priečkových rebríkov

ZÁKLADNÉ POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

Povinnosťou každého užívateľa rebríka je sa pred jeho každým použitím dokonale zoznámiť s bezpečnostnými predpismi a návodmi a predovšetkým ich následne dodržiavať.

1) VŠEOBECNE

Základný návod musí byť dodaný s každým rebríkom, ku ktorému sa vzťahuje. Návody musia byť spracované formou textu, ktorý je možné doplniť schematickými nákresmi alebo grafickými vyobrazeniami.

2) PRÍČINY NEHÔD

a) nesprávne umiestnenie rebríka / neúplné roztvorenie štaflí, nesprávny uhol pri opornom rebríku, ……… /

b) podkĺznutie dolnej časti rebríka / nestabilný povrch / , alebo bočné skĺznutie a preklopenie u oporných rebríkov

c) pád na stranu

d) stav rebríka / napr. chýbajúce protišmykové pätky, ……. /

e) zostupovanie z rebríka ktorý nie je vo výške zaistený /

f) terénne podmienky / nestabilný mäkký podklad, svahovitý terén, znečistené pevné povrchy, klzké povrchy …… /

g) nepriaznivé poveternostné podmienky

h) kolízie s rebríkom / vozidlo, dvere, ……../

i) nevhodný výber rebríka / príliš krátky, nevhodná činnosť /

j) prenášanie, zostavovanie, demontovanie, vynášanie predmetov po rebríku

k) nevhodná obuv

l) znečistené priečky alebo stúpadlá

m) nebezpečné praktiky užívateľa / výstup po dvoch priečkach, skĺzanie po bočniciach, …… /

n) závada na konštrukciu rebríka / poškodené bočnice, priečky alebo kovania, ……../

o) preťaženie rebríka, nezamýšľané použitie, …………/

p) nebezpečenstvo elektrickej povahy / nesprávny výber alebo umiestnenie rebríka, nevyhnutné práce pod napätím, rebríky poškodzujúce elektrické zariadenie – kryty, elektrickú izoláciu, ………../

Rebrík používajte len ak ste v uspokojivej fyzickej aj psychickej kondícii, aby ste mohli rebrík použiť. Použitie rebríka pri určitých zdravotných stavoch alebo medikácii, pri nemiernom požívaní alkoholu alebo drog môže byť nebezpečné, a dôrazne sa neodporúča.

Pri prepravovaní rebríkov na strešných nosičoch alebo v dodávkovom vozidle zaistite ich vhodné umiestnenie, aby sa zabránilo poškodeniu alebo uvoľneniu rebríka.

3) PRED POUŽITÍM JE NUTNÉ SKONTROLOVAŤ

a) Po dodaní rebríka a pred jeho prvým použitím skontrolujte daný stav a funkčnosť všetkých dielov.

b/ Skontrolovať či nie sú bočnice a priečky prasknuté, skrútené, zhnité, alebo inak poškodené

c/ skontrolovať či nie sú skrutky, matice, pánty a ďalšie upevňovacie prvky povolené, skorodované alebo inak poškodené

d/ skontrolovať či je rebrík kompletný a diely sú v dobrom, neopotrebovanom a nepoškodenom stave

d) na začiatku pracovného dňa, kedy sa má rebrík používať, vykonajte vizuálnu prehliadku rebríka, či nie je poškodený, či nie je zčistený napr. blatom, farbou, olejom, mazivom, …………. a či je jeho použitie bezpečné.

e)V prípade profesionálnych užívateľov sa požaduje pravidelná kontrola.

f) Zistite, či je rebrík vhodný pre danú činnosť.

g) Nepoužívajte poškodený rebrík.

h) Odstráňte z rebríka akékoľvek znečistenie, napr. mokrú farbu, blato, olej alebo sneh.

i) Pred použitím rebríka na pracovisku sa má vykonať posúdenie rizík s ohľadom na legislatívu krajiny používania.

j) Pri kontrole rebríka je nutné dbať na to, či na rebríku nie sú opticky viditeľné vady (napr. trhlina v materiáli, deformácie a pod.), či sú spoje medzi priečkami a bočnicami neporušené, a či všetky skrutky, nity a spojovacie prvky riadne plnia svoju funkciu. Kontrolu odporúčame robiť pred každým použitím rebríka.

k/ pätky pri rebríku alebo stabilizátore je nutné zaistiť pomocou vrutu alebo klinčeka

l/ U oporných rebríkov ktoré sú dodávané so stabilizátorom je nutné pred prvým použitím tento stabiliátor pomocou priložených skrutiek, podložiek a matičiek najskôr pevne namontovať do pripravenej drážky na spodnom konci rebríka.

4) UMIESTNENIE A POSTAVENIE REBRÍKA

a) Rebrík sa musí postaviť na vhodnom mieste, napr. vo vhodnom uhle v prípade oporných rebríkov (uhol sklonu približne 65 – 75 ˇ), s priečkami alebo stúpadlami v danej rovine; dvojitý rebrík v úplnom roztvorení.

b) Uzatvárateľné zariadenie, ak je použité, musí byť pred použitím úplne zaistené.

c) Rebrík musí byť na rovnom, vodorovnom a nepohyblivom podklade.

d) Oporný rebrík sa má opierať o plochý, nedrobivý povrch a pred použitím má byť zaistený, napr. priviazaný alebo sa majú použiť vhodné stabilizujúce prvky.

e) Rebrík sa nesmie nikdy premiestňovať zhora.

f) Pri postavení rebríka vezmite do úvahy riziko kolízie rebríka, napr. s chodcami, vozidlami alebo dverami. V pracovnom priestore, ak je to možné, zaistite dvere (nie však núdzové východy) a okná.

g) Zistite akékoľvek elektrické riziká v pracovnom priestore, napr. vedenie nad hlavou alebo iné nechránené elektrické zariadenie.

h) Rebrík musí stáť na svojich pätkách, nie na priečkach alebo stúpadlách.

ch) Rebríky nemôžu byť postavené na klzkých povrchoch (napr. na ľade, lesklých povrchoch alebo značne znečistených pevných povrchoch), pokiaľ nie sú prijaté dodatočné účinné opatrenia brániace skĺznutiu rebríka alebo nie je zaistené dostatočné očistenie znečisteného povrchu.

5) POUŽÍVANIE REBRÍKA

a) Neprekračujte maximálne celkové zaťaženie daného typu rebríka.

b) Nevykláňajte sa; užívateľ má počas činnosti udržiavať stred svojho tela (brucho) medzi bočnicami a obe nohy na rovnakom stupadle.

c) Neukročujte sa z rebríka na vyššiu úroveň bez dodatočného zaistenia, napr. Priviazanie alebo použitie vhodného stabilizujúceho prvku.

d) Nepoužívajte dvojité rebríky pre prístup na ďalšiu úroveň (do vyššieho poschodia).

f)Nestojte na horných 2 stúpadlách/priečkach rebríka.

g) Odporúčané maximálne zaťaženie pre jeden závesný háčik je 10 kg. Odporúčame používať oba závesné háčiky súčasne s rovnomerným rozloženým zaťažením medzi oba háčiky.

h) Rebríky sa majú používať iba na ľahké a krátkodobé práce.

i) Na nevyhnutné elektrické práce pod napätím používajte nevodivé rebríky.

j) Nepoužívajte rebrík vo vonkajšom prostredí pri nepriaznivých poveternostných podmienkach, napr. pri silnom vetre.

k) Urobte bezpečnostné opatrenia, aby sa deti nehrali na rebríku.

l) V pracovnom priestore, ak je to možné, zaistite dvere (nie však núdzové východy) a okná.

m) Pri vystupovaní a zostupovaní buďte vždy obrátení tvárou k rebríku.

n) Pri výstupe a zostupe sa vždy pevne držte rebríka.

o) Nepoužívajte rebrík ako most.

p) Používajte vhodnú obuv.

q) Vyhýbajte sa nadmerným bočným záťažiam, napr. vŕtanie do tehál a betónu.

r) Nezdržujte sa dlho na rebríku bez pravidelných prestávok (únava je riziko).

s) Oporné rebríky pre prístup do vyššej úrovne majú presahovať miesto dotyku najmenej o 1 m. (obr. 6)

t) Záťaž nesená pri použití rebríka má byť ľahká a ľahko manipulovateľná.

v) Pri práci vykonávanej z rebríka, urobte dodatočné bezpečnostné opatrenia.

w) Rebríky sú určené iba pre jednu osobu.

x) Z rebríkov smú byť vykonávané iba časovo nenáročné práce vo vzdialenosti bežného dosahu od rebríka – ako napr. jednoduché montážne alebo inštalačné práce a opravy náterov. Tieto práce smú vykonávať iba poučené a telesne zdatné osoby.

y) Pri práci s rebríkom na frekventovanom mieste je vždy potrebné túto skutočnosť zreteľne označiť.

z) Pokiaľ používate pätky, je nutné ich pred prvým použitím k rebríku priskrutkovať. Pokiaľ na rebríku chýba jedna pätka alebo sú pätky vysunuté, je nutné toto napraviť.

6) OPRAVA, ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

Opravy a údržbu musí vykonávať iba odborne spôsobilá osoba. Rebríky sa musia skladovať tak aby ich uloženie nespôsobilo žiadne nebezpečenstvo a tak aby okolité podmienky /vlhkosť, horúco,…/ nemali vplyv na funkčnosť a vlastnosti rebríka.

Rebrík musí byť uložený v takej polohe ktorá umožňuje, aby zostal rovný / zavesený za bočnice na vhodných držiakoch, alebo položený na rovnom, čistom, suchom povrchu /

Rebrík musí byť uložený na mieste kde nehrozí:

a/ poškodenie vozidlami alebo ťažkými predmetmi

b/ aby nespôsobil nebezpečenstvo zakopnutia a aby netvoril prekážku

c/ aby nebolo možné ho ľahko použiť pre trestnú činnosť, aby bol vhodne zaistený proti neoprávnenému lezeniu

7) LIDKVIDÁCIA VÝROBKU

Po uplynutí životnosti rebríka alebo v prípade nutnosti opravy, ktorá sa javí ako značne neekonomická, sa likvidujú jednotlivé časti rebríka po celkovej demontáži s ohľadom na dodržanie požiadaviek na ochranu životného prostredia.

8) UMIESTNENIE NÁVODOV NA POUŽITIE

Rebríky sú na bočniciach opatrené nálepkami s piktogramami, ktoré znázorňujú, ako je nutné rebríky používať alebo naopak, aké použitie je neprípustné. Je bezpodmienečne nutné používať rebrík iba spôsobom určeným výrobcom a na základe platných bezpečnostných predpisov ( STN EN 131-3:2019 ).

Ku každému rebríku je dodaný návod na používanie (tento je k nahliadnutiu aj na webovej adrese výrobcu. Je nutné ho preštudovať pred každým použitím rebríka.

Návod na používanie rebríka je spracovaný podľa príslušnej normy EN 131-3:2019.

Výrobca: Cmol rebríky s.r.o. Strážnice, www.drevozebrik.cz

Rebríky certifikoval TSÚS Bratislava (certifikát na nahliadnutie u výrobcu alebo vášho predajcu).